# Fiche technique

## Nous les héros

De Jean Luc Lagarce / mise en scène Michel Belletante

Contact Technique

Régie lumière : André Paul Venans /  06 07 55 18 95

Regie son : Nouredine Slimani  / 04 76 98 40 40 / 06 50 85 68 48

### PLATEAU

DIMENSIONS  MINIMALES  REQUISES :

Profondeur du bord du plateau au mur du lointain : 9 mètres.

Largeur de mur à mur : 10 mètres.

Ouverture du cadre de scène : 10 mètres.

Hauteur du cadre de scène : 5.50 mètres.

Hauteur des perches projecteurs : 6 mètres.

Nombre de porteuses minimal (motorisées ou contrebalancées) : 7

Perche d’éclairage de face : 1

CAGE DE SCENE : Le plateau doit être entièrement nu à l’arrivée de la Cie gardez le cadre de scène

LUMIERE

PROJECTEURS NECESSAIRES :

Découpes courtes 1 Kw Type 614S Robert Juliat (13/42°)	            10

PAR 64 220 v CP 62						          	13

PAR 64 220 v CP 61						          	11

PC 1 Kw							            39

- 17 platines de sol

- 48 circuits de 2Kw.

- Un jeu d’orgue à mémoire avec patch électronique.

- Une tour ou nacelle ou échelle pour réglages des projecteurs

- Gélatines pris par la compagnie

L’adaptation est grande pour chaque théâtre en nombre de circuits, en ouverture, en profondeur. Un plan sera étudié suivant la salle.

#### SON

- une façade active avec sub

- un plan au lointain plateau (type 4*MTD 112)

- régie en salle

- 1 platine md 1 platine cd

- les réglages son se font le matin du deuxième jour

#### DIVERS

- Durée du spectacle 1h50

loges et catering

- Prévoir 4 loges pouvant accueillir en tout confort 10 personnes avec  un grand miroir et un point d’eau, une douche à proximité (mettre à disposition 10 serviettes de  toilettes), prévoir fauteuils ou canapés.

- 1 catering pour 13 personnes :

-Plateau de fruits frais et secs

-Jus de fruits, thé, café, sucre…

- bouteilles d’eau minérale

Intercoms

- Plateau

- Régie lumière.

- Régie son

Planning type et personnel demandé

- 2 électriciens, un régisseur lumière, un régisseur son et un machiniste le premier jour de montage sur 3 services

- un régisseur lumière, un régisseur son et un machiniste le deuxième jour de montage sur 2 services

- Un régisseur lumière et un régisseur son et un machiniste par représentation

- Une costumière sur deux services le jour de la représentation

- Les régisseurs arrivent la veille du spectacle à 9 h

Merci de prendre contact avec les régisseurs de tournée pour plus d’informations.